| Allgemeine Daten NDRL-81: |  |
| --- | --- |
| Magnet | Neodymium |
| Membran | Aluminium Bändchen |
| Frontplatte (Standard) | Alu schwarz rund oder eckig |
| Frästiefe | 4 mm |
| Einbautiefe (nicht eingefräst) | 85 mm |
| Einbaumaße | 96 x 86 mm |
| Außenmaße B/H (eckige Form) | 160 x 101 mm |
| Außendurchmesser (runde Form) | 119 mm |
| Gewicht | 240 g |
| Technische Daten: |  |
| Nenn-Impedanz nach DIN | 8 Ohm |
| Frequenzbereich | 2800 - 35000 Hz |
| niedrigste Trennfrequenz | 2800 Hz |
| Re (Gleichstromwiderstand) | 7,6 Ohm |
| Le (Schwingspuleninduktivität) | 40 µH (20 kHz) |
| Qms (mechanischer Gütefaktor) | 4,2 |
| Qes (elektrischer Gütefaktor) | 39 |
| Qts (Gesamtgütefaktor) | 3,6 |
| Sd (effektive Membranfläche) | 5,4 cm² |
| SPL (Wirkungsgrad) NDRL 81 | 92 dB W/m, 4 kHz |
| SPL (Wirkungsgrad) NDRL 82 | 90 dB W/m, 4 kHz |
| Pmax (Belastbarkeit) | 100 W (12dB Oktave) ab 4000 Hz |
| Druckkurve: | Einbauskizze: |