|  | Technische Daten Silver-10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Impedanz (Z) | 4 Ohm |  |
|  | Resonanzfrequenz (fs) | 26Hz |  |
|  | Max. Frequenzbereich | f3-500Hz |  |
|  | Maximale Belastbarkeit | 500WMAX |  |
|  | Nennbelastbarkeit (P) | 200WRMS |  |
|  | Mittl. Schalldruck (1W/1m) | 88dB |  |
|  | Nachgiebigkeit (Cms) | 0,36mm/N |  |
|  | Bewegte Masse (Mms) | 100g |  |
|  | Mechanische Güte (Qms) | 6,05 |  |
|  | Elektrische Güte (Qes) | 0,27 |  |
|  | Gesamtgüte (Qts) | 0,26 |  |
|  | Äquivalentvolumen (Vas) | 50 l |  |
|  | Gleichstromwiderst. (Re) | 3,2 Ohm |  |
|  | Kraftfaktor (BxL) | 14,08Tm |  |
|  | Schwingspulenind. (Le) | 1,9mH |  |
|  | Schwingspulendurchm. | ø 50mm |  |
|  | Schwingspulenträger | KSV |  |
|  | Lineare Auslenkung (X) | ± 5mm |  |
|  | Eff. Membranfläche (Sd) | 314cm² |  |
|  | Magnetgewicht | 48oz. |  |
|  | Gewicht | 4,38kg |  |