| NEOKICK-165. Technische Daten. Impedanz (Z); 2x4 Ohm. Resonanzfrequenz (fs); 63Hz. Max. Frequenzbereich; f3-5000Hz. Maximale Belastbarkeit; 2x120WMIN. Nennbelastbarkeit (P); 2x80WRMS. Mittl. Schalldruck (1W/1m); 90dB. Nachgiebigkeit (Cms); 0,49mm/N. Bewegte Masse (Mms); 13g. Mechanische Güte (Qms); 4,73. Elektrische Güte (Qes); 0,63. Gesamtgüte (Qts); 0,56. Äquivalentvolumen (Vas); 12,5 l. Gleichstromwiderst. (Re); 2x3,4/1,7 Ohm. Kraftfaktor (BxL); 3,7Tm. Schwingspulenind. (Le); 2x0,2mH. Schwingspulendurchm.; 32mm. Schwingspulenträger; Kapton. Lineare Auslenkung (X); ±3mm. Eff. Membranfläche (Sd); 135cm². Magnetgewicht; -. Gewicht; 800g. |  |
| --- | --- |