|  | Technische Daten SPA-25PA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Impedanz (Z) | 8 Ohm |  |
|  | Resonanzfrequenz (fs) | 60Hz |  |
|  | Max. Frequenzbereich | f3–6000Hz |  |
|  | Empf. Trennfreq. (fmax.) | 3500Hz |  |
|  | Maximale Belastbarkeit | 250WMAX |  |
|  | Nennbelastbarkeit (P) | 125WRMS |  |
|  | Mittl. Schalldr. (1W/1m) | 97dB |  |
|  | Nachgiebigkeit (Cms) | 0,24mm/N |  |
|  | Bewegte Masse (Mms) | 29g |  |
|  | Mech. Widerstand (Rms) | 4,85kg/s |  |
|  | Mechanische Güte (Qms) | 2,23 |  |
|  | Elektrische Güte (Qes) | 0,52 |  |
|  | Gesamtgüte (Qts) | 0,42 |  |
|  | Äquivalentvolumen (Vas) | 41 l |  |
|  | Gleichstromwiderst. (Re) | 5,7 Ohm |  |
|  | Schwingspulenindukt. (Le) | 0,5mH |  |
|  | Schwingspulendurchmesser | 50mm |  |
|  | Schwingspulenträger | ASV |  |
|  | Schwingspulenwick.-Höhe | 9mm |  |
|  | Luftspalthöhe | 6mm |  |
|  | Lineare Auslenkung (X) | ±1,5mm |  |
|  | Eff. Membranfläche (Sd) | 346cm² |  |
|  | Verschiebevolumen (Vd) | 52cmŒ |  |
|  | Kraftfaktor (BxL) | 10,87Tm |  |
|  | Referenz-Wirkungsgrad (No) | 1,64% |  |
|  | Magnetdurchmesser | 155mm |  |
|  | Magnetgewicht | 50oz. |  |
|  | Einbauöffnung | ø 235mm |  |
|  | Einbautiefe | 100mm |  |
|  | Abmessungen | ø 265mm |  |
|  | Gewicht | 3,7kg |  |
|  | Geschlossen | 30 l |  |
|  | Baßreflex | 45 l |  |