|  | Technische Daten SPA-30PA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Impedanz (Z) | 8 Ohm |  |
|  | Resonanzfrequenz (fs) | 49Hz |  |
|  | Max. Frequenzbereich | f3–5000Hz |  |
|  | Empf. Trennfreq. (fmax.) | 3000Hz |  |
|  | Maximale Belastbarkeit | 350WMAX |  |
|  | Nennbelastbarkeit (P) | 175WRMS |  |
|  | Mittl. Schalldr. (1W/1m) | 98dB |  |
|  | Nachgiebigkeit (Cms) | 0,20mm/N |  |
|  | Bewegte Masse (Mms) | 52g |  |
|  | Mech. Widerstand (Rms) | 6,03kg/s |  |
|  | Mechanische Güte (Qms) | 2,71 |  |
|  | Elektrische Güte (Qes) | 0,54 |  |
|  | Gesamtgüte (Qts) | 0,45 |  |
|  | Äquivalentvolumen (Vas) | 67 l |  |
|  | Gleichstromwiderst. (Re) | 6 Ohm |  |
|  | Schwingspulenindukt. (Le) | 0,87mH |  |
|  | Schwingspulendurchmesser | 50mm |  |
|  | Schwingspulenträger | ASV |  |
|  | Schwingspulenwick.-Höhe | 14mm |  |
|  | Luftspalthöhe | 8mm |  |
|  | Lineare Auslenkung (X) | ±3mm |  |
|  | Eff. Membranfläche (Sd) | 490cm² |  |
|  | Verschiebevolumen (Vd) | 147cmŒ |  |
|  | Kraftfaktor (BxL) | 13,42Tm |  |
|  | Referenz-Wirkungsgrad (No) | 1,44% |  |
|  | Magnetdurchmesser | 161mm |  |
|  | Magnetgewicht | 60oz |  |
|  | Einbauöffnung | ø 284mm |  |
|  | Einbautiefe | 125mm |  |
|  | Abmessungen | ø 318mm |  |
|  | Gewicht | 5,2kg |  |
|  | Geschlossen | 50 l |  |
|  | Baßreflex | 80 l |  |