|  | Technische Daten SPA-38PA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Impedanz (Z) |  | 8 Ohm |  |
|  | Resonanzfrequenz (fs) |  | 37Hz |  |
|  | Max. Frequenzbereich |  | f3–3500Hz |  |
|  | Empf. Trennfreq. (fmax.) |  | 2500Hz |  |
|  | Maximale Belastbarkeit |  | 500WMAX |  |
|  | Nennbelastbarkeit (P) |  | 250WRMS |  |
|  | Mittl. Schalldr. (1W/1m) |  | 98dB |  |
|  | Nachgiebigkeit (Cms) |  | 0,22mm/N |  |
|  | Bewegte Masse (Mms) |  | 80g |  |
|  | Mech. Widerstand (Rms) |  | 7,45kg/s |  |
|  | Mechanische Güte (Qms) |  | 2,54 |  |
|  | Elektrische Güte (Qes) |  | 0,55 |  |
|  | Gesamtgüte (Qts) |  | 0,46 |  |
|  | Äquivalentvolumen (Vas) |  | 230 l |  |
|  | Gleichstromwiderst. (Re) |  | 6 Ohm |  |
|  | Schwingspulenindukt. (Le) |  | 1,0mH |  |
|  | Schwingspulendurchmesser |  | 65mm |  |
|  | Schwingspulenträger |  | ASV |  |
|  | Schwingspulenwick.-Höhe |  | 14mm |  |
|  | Luftspalthöhe |  | 8mm |  |
|  | Lineare Auslenkung (X) |  | ±3mm |  |
|  | Eff. Membranfläche (Sd) |  | 855cm² |  |
|  | Verschiebevolumen (Vd) |  | 256cmŒ |  |
|  | Kraftfaktor (BxL) |  | 14,32Tm |  |
|  | Referenz-Wirkungsgrad (No) |  | 2,1% |  |
|  | Magnetdurchmesser |  | ø 180mm |  |
|  | Magnetgewicht |  | 65oz |  |
|  | Einbauöffnung |  | ø 354mm |  |
|  | Einbautiefe |  | 133mm |  |
|  | Abmessungen |  | ø 404mm |  |
|  | Gewicht |  | 6,0kg |  |
|  | Geschlossen |  | 120 l |  |
|  | Baßreflex |  | > 150 l |  |