|  | Technische Daten SPH-225C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Impedanz (Z) | 8 Ohm |  |
|  | Resonanzfrequenz (fs) | 39Hz |  |
|  | Max. Frequenzbereich | f3-3000Hz |  |
|  | Empf. Trennfreq. (fmax.) | 2000Hz |  |
|  | Maximale Belastbarkeit | 150WMAX |  |
|  | Nennbelastbarkeit (P) | 100WRMS |  |
|  | Mittl. Schalldr. (1W/1m) | 90dB |  |
|  | Nachgiebigkeit (Cms) | 0,43mm/N |  |
|  | Bewegte Masse (Mms) | 36,6g |  |
|  | Mech. Widerstand (Rms) | 1,87kg/s |  |
|  | Mechanische Güte (Qms) | 4,94 |  |
|  | Elektrische Güte (Qes) | 0,31 |  |
|  | Gesamtgüte (Qts) | 0,30 |  |
|  | Äquivalentvolumen (Vas) | 24 l |  |
|  | Gleichstromwiderst. (Re) | 5,9 Ohm |  |
|  | Schwingspulenindukt. (Le) | 0,8mH |  |
|  | Schwingspulendurchmesser | 50mm |  |
|  | Schwingspulenträger | Kapton |  |
|  | Schwingspulenwick.-Höhe | 20mm |  |
|  | Luftspalthöhe | 8mm |  |
|  | Lineare Auslenkung (X) | ±6mm |  |
|  | Eff. Membranfläche (Sd) | 201cm² |  |
|  | Verschiebevolumen (Vd) | 121cmŒ |  |
|  | Kraftfaktor (BxL) | 13,17Tm |  |
|  | Referenz-Wirkungsgrad (No) | 0,43% |  |
|  | Magnetdurchmesser | 140mm |  |
|  | Magnetgewicht | 38oz. |  |
|  | Einbauöffnung | ø 181mm |  |
|  | Einbautiefe | 102mm |  |
|  | Abmessungen | ø 222mm |  |
|  | Geschlossen | 12 l |  |
|  | Baßreflex | 20 l |  |