| Technische Daten. Impedanz (Z); 8 Ohm. Resonanzfrequenz (fs); 39Hz. Max. Frequenzbereich; f3-4500Hz. Empf. Trennfreq. (fmax.); 3500Hz. Maximale Belastbarkeit; 120WMIN. Nennbelastbarkeit (P); 70WRMS. Mittl. Schalldr. (1W/1m); 90dB. Nachgiebigkeit (Cms); 11,01mm/N. Bewegte Masse (Mms); 14g. Mech. Widerstand (Rms); 1,7kg/s. Mechanische Güte (Qms); 2,27. Elektrische Güte (Qes); 0,44. Gesamtgüte (Qts); 0,37. Äquivalentvolumen (Vas); 27 l. Gleichstromwiderst. (Re); 6,6 Ohm. Schwingspulenindukt. (Le); 0,75mH. Schwingspulendurchmesser; 25mm. Schwingspulenträger; Alu. Schwingspulenwick.-Höhe; 17mm. Luftspalthöhe; 6mm. Lineare Auslenkung (X); ±5,5mm. Eff. Membranfläche (Sd); 140cm². Verschiebevolumen (Vd); 77cm². Kraftfaktor (BxL); 7,7Tm. Referenz-Wirkungsgrad (No); 0,49%. Magnetdurchmesser; 90mm. Magnetgewicht; 16oz.. Einbauöffnung; 144mm. Einbautiefe; 75mm. Abmessungen; 175mm. Gewicht; 1,25kg. Empf. Netto-Geh.-Volumen. Geschlossen; 15 l. Bassreflex; 20 l. |  |
| --- | --- |