ARIA - Bauanleitung

Aufbau

Aufgrund der geringen Gehäusegröße ist eine Befestigung der Frequenzweiche im Gehäuse schwierig. Sie kann aber auch einfach in Dämpfungsmaterial gewickelt und in die Box gelegt werden, wenn die Rückwand nicht abschraubbar montiert wird.

| Bestückungsliste für 1 Box |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notwendige Bauteile: |  |  |  |  |  |
| Hochtöner: | G 20 SC 8 Ohm | 1 Stück |  |
| Tieftöner: | TI 100 8 Ohm | 1 Stück |  |
| Frequenzweiche: | Weiche "ARIA" |  |  |
| Baßreflexrohr: | BR 6.8(volle Länge) | 1 Stück |  |
| Anschlußklemme: | ST 77 | 1 Stück |  |
| Dämpfungsmaterial: |  | ¼ Beutel |  |
| Holzschrauben: | 3,5 x 19 mm | 4 Stück |  |
| Senkkopfschrauben: | 3,5 x 25 mm | 8 Stück |  |
| Kabel: | 2 x 1,5 mm2 | 0,75 m |  |

| Zuschnittliste für 1 Box |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teile | Maße (mm) | Anzahl |  |
| Material: 16 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |  |  |
| Front und Rücken | 270 x 160 | 2 |  |
| Seiten | 270 x 128 | 2 |  |
| Deckel und Boden | 128 x 128 | 2 |  |