ARIA DIPOL 2 – Bauanleitung

Aufbau

Aufgrund der geringen Gehäusegröße ist eine Befestigung der Frequenzweiche im Gehäuse schwierig. Sie kann aber auch einfach in  Dämpfungsmaterial gewickelt und in die Box gelegt werden, wenn die Rückwand nicht abschraubbar montiert wird. 

Ein Umschalter zur Wahl der Betriebsart ist nicht Bestandteil des Bausatzes und kann im Elektronikhandel ausgewählt werden.

| Bestückungsliste für 1 Box |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notwendige Bauteile: |  |  |  |  |  |  |  |
| Hochtöner: | G 20 SC 8 Ohm | 3 Stück |  |  |  |
| Tieftöner: | TI 100 8 Ohm | 1 Stück |  |  |  |
| Frequenzweiche: | Weiche "ARIA DIPOL 1" |  |  |  |  |
| Baßreflexrohr: | BR 6.8(volle Länge) | 1 Stück |  |  |  |
| Anschlußklemme: | ST 77 | 1 Stück |  |  |  |
| Dämpfungsmaterial: |  | ¼ Beutel |  |  |  |
| Holzschrauben: | 3,5 x 19 mm | 16 Stück |  |  |  |
| Senkkopfschrauben: | 3,5 x 25 mm | 4 Stück |  |  |  |
| Kabel: | 2 x 1,5 mm2 | 1,25 m |  |  |  |

| Zuschnittliste für 1 Box |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teile | Maße (mm) | Anzahl |  |
| Material: 16 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |  |  |
| Front | 270 x 130 mm | 1 |  |
| Seiten | 270 x 140 mm | 2 |  |
| Rücken | 270 x 233 mm | 1 |  |
| Deckel und Boden | 215 x 89 mm | 2 |  |