CENTER 130

Aufbau

Der Aufbau des Gehäuses ist recht einfach, da es sich um gerade, auf Stoß verleimte Bretter handelt. Es muß hier allerdings sehr maßgenau gearbeitet werden, da das Frontgitter bei zu großen Toleranzen in den Gehäuseabmessungen nicht mehr paßt. Das Gitter hat die Außenmaße 136 x 389 mm.

Bedämpfung
Eine Matte Dämpfungsmaterial wird locker in das Gehäuse gestopft.

| Bestückungsliste für 1 Box |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notwendige Bauteile: |  |  |  |  |  |  |  |
| Hochtöner: | SC 10N 8 Ohm | 1 Stück |  |  |  |
| Tiefmitteltöner: | SC 13 8 Ohm | 2 Stück |  |  |  |
| Frequenzweiche | Fertigweiche "Center 130" |  |  |  |  |
| Anschlußklemme: | ST 77 | 1 Stück |  |  |  |
| Dämpfungsmaterial: |  | 1/2 Beutel |  |  |  |
| Schutzgitter: | Center 130 | 1 Stück |  |  |  |
| Holzschrauben: | 3,5 x 19 mm | 8 Stück |  |  |  |
|  | 4 x 20 mm | 8 Stück |  |  |  |
| Kabel: | 2 x 1,5 mm2 | 1,5 m |  |  |  |

| Zuschnittliste für 1 Box |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teile | Maße (mm) | Anzahl |  |
| Material: 12 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |  |  |
| Rückwand | 136 x 389 | 1 |  |
| Seitenwände | 250 x 413 | 2 |  |
| Decke und Boden | 136 x 250 | 2 |  |
| Material: 16 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |  |  |
| Versteifung | 136 x 80 | 1 |  |
| Front | 136 x 389 | 1 |  |

Auszug aus Audio Vision

"Die Überraschung des Tests kam aber von Visaton. Der Center bringt satten Klang, wobei insbesondere seine verfärbungsfreien Mitten hervorzuheben sind."... "Ohne Berücksichtigung des Eigenanteils und der Holzkosten ist das Preis-/Leistungsverhältnis traumhaft gut."