FONTANA

Bauanleitung

Aufbau
Das Gehäuse der Fontana besteht aus acht 16 mm starken und auf Gehrung geschnittenen Seitenteilen sowie je einem achteckigen Deckel und Boden aus 19 mm starken Material.Zuerst werden die Öffnungen in Boden und Deckel gesägt. Die Seitenteile und die Bodenplatte werden danach verleimt. Bevor nun der Deckel montiert wird, sind in den Seiten die vier Aussparungen für die Befestigungen bzw. Anschlüsse des Aufsatzes herauszuarbeiten. Danach wird der Deckel befestigt und die Anschlüsse für den Kegelaufsatz montiert (siehe Anleitung). Die Frequenzweiche befindet sich am Anschlußterminal und wird wie das Baßreflexrohr in der Bodenplatte montiert.Der Aufsatz der Box besteht aus einem großen Kegel über dem Tiefmitteltöner und einem kleinen über dem Hochtöner. Durch vier Messingbügel wird der große Kegel über die Anschlüsse mit dem Baßgehäuse befestigt. Zwei dieser Bügel werden gleichzeitig als Signalzuleitung für den Hochtöner benutzt, der in den großen Kegel integriert ist. Auf den Diffusor des Hochtöners wird der kleine Hochtonkegel aufgeklebt. Nachdem nun auch der Aufsatz fertiggestellt und auf den Anschluß des Hochtöners an die richtigen Messingbügel (Lötverbindung) geachtet wurde, kann die Box durch Aufstecken des Aufsatzes komplettiert werden. Montage der Anschlüsse:In die obere Platte des Gehäuses werden die Bohrungen von 7,5 mm gebohrt. Danach werden die Anschlußterminals eingeschraubt. Das ROT gekennzeichnete Terminal stellt dabei die (+)-Verbindung dar. Jetzt kann durch ein leichtes weiteres Einschlagen das Terminal in die bündige Endposition gebracht werden. Durch die Öffnung des Baßlautsprechers werden von innen in zwei der Abstandshülsen die Lötfahnen eingeschraubt. Dabei befindet sich eine der Lötfahnen am (+)-Pol (ROT) und die zweite am (-)-Pol (SCHWARZ). Dieser sollte ein Nachbaranschluß des des (+)-Poles sein, um die Möglichkeit der Verpolung des Hochtöners auszuschließen.
Im Bausatz sind alle unter "notwendige Bauteile" genannten Teile enthalten. Die Kegel können auch fertig bezogen werden.

Bedämpfung
Es werden 4 Matten Dämpfungsmaterial aufgerollt und gleichmäßig im Gehäuse verteilt.

| Bestückungsliste für 1 Box |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notwendige Bauteile: |  |  |  |  |  |  |  |
| Hochtöner: | DT 94 8 Ohm |  |  | 1 Stück |  |
| Tieftöner: | AL 170 8 Ohm |  |  | 1 Stück |  |
| Frequenzweiche: | Fertigweiche "Fontana / Fontanella Sat" (mit Anschlußterminal und Kabel) |  |  |  |  |
| Baßreflexrohr: | BR 15.34 (volle Länge) |  |  | 1 Stück |  |
| Dämpfungsmaterial: |  |  |  | 2 Beutel |  |
| Holzschrauben: | 3,5 x 19 mm |  |  | 7 Stück |  |
| Befestigungsset: | Polklemme schwarz |  |  | 3 Stück |  |
|  | Polklemme rot |  |  | 1 Stück |  |
|  | Abstandsbolzen M4 x 20 mit Schlüsselweite 7 mm |  |  | 4 Stück |  |
|  | Lötfahne |  |  | 2 Stück |  |
|  | Sicherungsring M4 |  |  | 2 Stück |  |
|  | Schraube M4 x 10 |  |  | 2 Stück |  |

| Zuschnittliste für 1 Box |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teile |  | Maße (mm) |  |  |  |  | Anzahl |  |  |
|  | Material: 19 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deckel und Boden: |  | 240 x 240 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Material: 16 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seiten: |  | 840 x 96 |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Material: Holz, Kunststoff oder Metall |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kegel groß: |  | ø 150 x 93 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Kegel klein: |  | ø 34 x 14 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Rundmaterial Messing ø 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Haltebügel: | 148 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

Auszug aus Klang & Ton

Auffälligstes Merkmal der Fontana ist ihre beeindruckend stabile räumliche Musikreproduktion: (...) An fast jeder Stelle im Raum gelingt die räumliche Staffelung des Klanggeschehens vorzüglich." 
"...Fontana  bietet räumliche Abbildungsqualitäten von allererster Güte und insbesondere eine weitgehend ortsunabhängige Räumlichkeit." 
"...ein Lautsprecher, der sich gleichermaßen für anspruchsvolle Hintergrundbeschallung wie für konzentrierten Musikgenuß eignet."

allererste Güte