FONTANELLA SUB

Bauanleitung

Aufbau
Der Subwoofer wird wie die Satelliten zusammengesetzt. Das Baßreflexrohr und die Terminals sitzen auf der Rückwand. Der Tieftöner wird in der Bodenplatte montiert und strahlt nach unten. Wichtig ist deshalb, daß die Box auf mindestens 2 cm hohe Füße gestellt wird. Wir empfehlen Spikes.

| Bedämpfung Der Subwoofer wird mit 7 Matten bedämpft. Bestückungsliste für 1 Box |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notwendige Bauteile: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tieftöner: |  | GF 200 2x4 Ohm |  |  | 1 Stück |  |  |  |
| Frequenzweiche: |  | Fertigweiche "Fontanella Sub" |  |  |  |  |  |  |
| Baßreflexrohr: |  | BR 25.50 (volle Länge) |  |  | 1 Stück |  |  |  |
| Anschlußklemme: |  | BT 95/75 |  |  | 2 Stück |  |  |  |
| Dämpfungsmaterial : |  |  |  |  | 4 Beutel |  |  |  |
| Holzschrauben: |  | 4 x 20 mm |  |  | 10 Stück |  |  |  |
|  |  | 3,5 x 19 mm |  |  | 8 Stück |  |  |  |
| Kabel: |  | 2 x 1,5 mm2 |  |  | 2,5 m |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ................ |  |  |  |  |
| Teile | Maße (mm) |  | Anzahl |  |  |  |  |  |
| Material: 19 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deckel und Boden | 359 x 359 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Seiten | 360 x 146 |  | 8 |  |  |  |  |  |