Musikerbox 208/H

Bauanleitung

Aufbau

Zunächst müssen die Öffnungen für die Lautsprecherchassis in die Frontplatte gesägt werden. Danach werden die Platten gemäß Zuschnittliste einfach auf Stoß verleimt, wobei die Front etwas zurückgesetzt wird. Die Frequenzweiche  befestigt man auf der Rückwand hinter einem Baßausschnitt.

Bedämpfung

Es werden zwei Matten Dämpfungsmaterial  locker aufgerollt und durch einen Baßausschnitt gleichmäßig im Gehäuse  verteilt.

| Bestückungsliste für 1 Box |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notwendige Bauteile: |  |  |  |  |  |
| Hochtöner: | HTH 8.7 8 Ohm | 1 Stück |  |
| Tieftöner: | BG 20 8 Ohm | 2 Stück |  |
| Frequenzweiche : | Fertigweiche "Musikerbox 208/H" |  |  |
| Anschlußklemme: | ST 77 | 1 Stück |  |
| Dämpfungsmaterial: |  | 1 Beutel |  |
| Holzschrauben: | 3,5 x 19 mm | 8 Stück |  |
|  | 4 x 20 mm | 8 Stück |  |
| Senkkopfschrauben: | 3,5 x 25 mm | 4 Stück |  |
| Kabel: | 2x 1,5 mm2 | 2 m |  |

| Zuschnittliste für 1 Box |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teile | Maße (mm) | Anzahl |  |  |  |
| Material: 16 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |  |  |  |  |
| Seiten | 640 x 240 | 2 |  |  |  |
| Front u. Rückwand | 608 x 208 | 2 |  |  |  |
| Deckel u. Boden | 240 x 208 | 2 |  |  |  |