VIB 170 AL

Bauanleitung

Aufbau

Das Gehäusebesteht aus 19 mm starken MDF- oder Spanplatten, die auf Stoß verleimt werden. Im Inneren der Box befinden sich drei Versteifungsbretter, um ein Mitschwingen des Gehäuses zu unterbinden. Da das Baßreflexrohr aufgrund der Gehäuseverstrebung nicht mehr durch den Ausschnitt des Baßlautsprechers montiert werden kann, ist die Bodenplatte der Box abnehmbar. Hierzu werden eine Bodenplatte und ein Befestigungsrahmen benötigt. Den Rahmen stellt man am einfachsten aus einem Brett her, das genau dem Querschnitt der Box entspricht und aus dem eine Öffnung ausgesägt wird. Die Bodenplatte selbst ist an jeder Seite 1 mm kleiner als der Rahmen, damit sie problemlos eingesetzt werden kann.

Bedämpfung

Zur Bedämpfung der Box werden 5 Matten Dämpfungsmaterial locker in das Boxeninnere eingebracht, ohne daß jedoch das Baßreflexrohr verstopft wird. Die Frequenzweiche befestigt man hinter dem Baßausschnitt an der Boxenrückwand.

| Bestückungsliste für 1 Box |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notwendige Bauteile: |  |  |  |  |  |  |
| Hochtöner: | G 25 FFL 8 Ohm |  |  | 1 Stück |
| Tieftöner: | AL 170 8 Ohm |  |  | 1 Stück |
| Anschlußklemme: | ST 77 |  |  | 1 Stück |
| Baßreflexrohr: | BR 25.50 (volle Länge) |  |  | 1 Stück |
| Dämpfungsmaterial : |  |  |  | 2,5 Beutel |
| Frequenzweiche: | Fertigweiche "VIB 170 AL" |  |  |  |
| Senkkopfschrauben: | 3,5 x 25 mm |  |  | 8 Stück |
| Holzschrauben: | 4 x 20 mm |  |  | 8 Stück |
| Kabel: | 2 x 1,5 mm2 |  |  | 2 m |

| Zuschnittliste für 1 Box |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teile | Maße (mm) |  |  |  |
| Material: 19 mm MDF oder Spanplatte |  |  |  |  |  |  |
| Seiten | 1000 x 231 | 2 |  |  |
| Deckel | 231 x 172 | 1 |  |  |
| Rückwand | 981 x 172 | 1 |  |  |
| Front | 1000 x 210 | 1 |  |  |
| Verstrebung | 212 x 100 | 1 |  |  |
| Verstrebung | 172 x 100 | 2 |  |  |
| Platte für Rahmen | 212 x 172 | 1 |  |  |
| Bodenplatte | 210 x 170 | 1 |  |  |