Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

38Hz

Max. Frequenzbereich

f3-5000Hz

Maximale Belastbarkeit

80WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

50WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

90dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,43mm/N

Bewegte Masse (Mms)

12,5g

Mechanische Güte (Qms)

2,38

Elektrische Güte (Qes)

0,55

Gesamtgüte (Qts)

0,44

Äquivalentvolumen (Vas)

37 l

Gleichstromwiderst. (Re)

6,2Ω

Kraftfaktor (BxL)

5,9Tm

Schwingspulenind. (Le)

0,45mH

Schwingspulendurchm.

25mm

Schwingspulenträger

Alu

Lineare Auslenkung (XMAX)

±3mm

Eff. Membranfläche (Sd)

137cm2

Magnetgewicht

13oz.

Gewicht

1,32kg