Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

30Hz

Max. Frequenzbereich

f3-4000Hz

Maximale Belastbarkeit

200WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

100WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

96dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,77mm/N

Bewegte Masse (Mms)

42g

Mechanische Güte (Qms)

1,74

Elektrische Güte (Qes)

0,37

Gesamtgüte (Qts)

0,31

Äquivalentvolumen (Vas)

266l

Gleichstromwiderst. (Re)

6,5Ω

Kraftfaktor (BxL)

11,7Tm

Schwingspulenind. (Le)

0,8mH

Schwingspulendurchm.

50mm

Schwingspulenträger

Alu

Lineare Auslenkung (XMAX)

±2,5mm

Eff. Membranfläche (Sd)

495cm2

Magnetgewicht

42oz.

Gewicht

4,1kg