Technische Daten

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

56Hz

Max. Frequenzbereich

f3-3000Hz

Maximale Belastbarkeit

300WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

150WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

93dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,35mm/N

Bewegte Masse (Mms)

22,8g

Mechanische Güte (Qms)

1,52

Elektrische Güte (Qes)

0,41

Gesamtgüte (Qts)

0,32

Äquivalentvolumen (Vas)

22 l

Gleichstromwiderst. (Re)

7,2Ω

Kraftfaktor (BxL)

11,96

Schwingspulenind. (Le)

2,0mH

Schwingspulendurchm.

Ø 50mm

Schwingspulenträger

Aluminium

Lineare Auslenkung (XMAX)

±6mm

Eff. Membranfläche (Sd)

213cm2

Magnetgewicht

30oz.

Gewicht

1,9kg