Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

4Ω

Resonanzfrequenz (fs)

65Hz

Max. Frequenzbereich

f3-8000Hz

Maximale Belastbarkeit

60WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

30WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

90dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,8mm/N

Bewegte Masse (Mms)

4g

Mechanische Güte (Qms)

2,10

Elektrische Güte (Qes)

0,64

Gesamtgüte (Qts)

0,49

Äquivalentvolumen (Vas)

6 l

Gleichstromwiderst. (Re)

3,3Ω

Kraftfaktor (BxL)

2,9Tm

Schwingspulenind. (Le)

0,2mH

Schwingspulendurchm.

25,5mm

Schwingspulenträger

Alu

Lineare Auslenkung (XMAX)

±2mm

Eff. Membranfläche (Sd)

55cm2

Magnetgewicht

10oz.

Gewicht

0,9kg