Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

65Hz

Max. Frequenzbereich

f3-8000Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

4500Hz

Maximale Belastbarkeit

80WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

50WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

87dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,33mm/N

Bewegte Masse (Mms)

4,5g

Mech. Widerstand (Rms)

0,8kg/s

Mechanische Güte (Qms)

2,23

Elektrische Güte (Qes)

0,47

Gesamtgüte (Qts)

0,39

Äquivalentvolumen (Vas)

5,5l

Gleichstromwiderst. (Re)

5,8Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

0,3mH

Schwingspulendurchmesser

25mm

Schwingspulenträger

Alu

Schwingspulenwick.-Höhe

9mm

Luftspalthöhe

6mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±1,5mm

Eff. Membranfläche (Sd)

55cm2

Verschiebevolumen (Vd)

8,3cm3

Kraftfaktor (BxL)

4,8Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

0,3%

Magnetdurchmesser

72mm

Magnetgewicht

8oz.

Einbauöffnung

Ø 101mm

Einbautiefe

58mm

Abmessungen

115x115mm

Gewicht

0,65kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

2,5l

Bassreflex

5,5l