Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

38Hz

Max. Frequenzbereich

f3-6000Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

3500Hz

Maximale Belastbarkeit

80WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

55WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

89dB

Nachgiebigkeit (Cms)

2,14mm/N

Bewegte Masse (Mms)

8,2g

Mech. Widerstand (Rms)

1,0kg/s

Mechanische Güte (Qms)

1,91

Elektrische Güte (Qes)

0,39

Gesamtgüte (Qts)

0,32

Äquivalentvolumen (Vas)

22l

Gleichstromwiderst. (Re)

5,7Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

0,5mH

Schwingspulendurchmesser

25mm

Schwingspulenträger

Alu

Schwingspulenwick.-Höhe

10mm

Luftspalthöhe

6mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±2mm

Eff. Membranfläche (Sd)

80cm2

Verschiebevolumen (Vd)

16cm3

Kraftfaktor (BxL)

5,4Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

0,3%

Magnetdurchmesser

72mm

Magnetgewicht

8oz.

Einbauöffnung

Ø 129mm

Einbautiefe

65mm

Abmessungen

145x145mm

Gewicht

0,75kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

6l

Bassreflex

12,5l