Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

33Hz

Max. Frequenzbereich

f3-5000Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

3500Hz

Maximale Belastbarkeit

100WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

50WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

89dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,22mm/N

Bewegte Masse (Mms)

16g

Mech. Widerstand (Rms)

1,6kg/s

Mechanische Güte (Qms)

2,02

Elektrische Güte (Qes)

0,23

Gesamtgüte (Qts)

0,21

Äquivalentvolumen (Vas)

36l

Gleichstromwiderst. (Re)

6,5Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

1,1mH

Schwingspulendurchmesser

35,5mm

Schwingspulenträger

Alu

Schwingspulenwick.-Höhe

15mm

Luftspalthöhe

8mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±3,5mm

Eff. Membranfläche (Sd)

137cm2

Verschiebevolumen (Vd)

48cm3

Kraftfaktor (BxL)

9,7Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

0,5%

Magnetdurchmesser

120mm

Magnetgewicht

29,5oz.

Einbauöffnung

Ø 142mm

Einbautiefe

89mm

Abmessungen

Ø 165mm

Gewicht

2,32kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

-

Bassreflex

>10l