Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

23Hz

Max. Frequenzbereich

f3-3000Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

2000Hz

Maximale Belastbarkeit

120WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

60WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

91dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,19mm/N

Bewegte Masse (Mms)

42g

Mech. Widerstand (Rms)

2,1kg/s

Mechanische Güte (Qms)

2,86

Elektrische Güte (Qes)

0,26

Gesamtgüte (Qts)

0,24

Äquivalentvolumen (Vas)

205l

Gleichstromwiderst. (Re)

6,1Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

1,5mH

Schwingspulendurchmesser

50mm

Schwingspulenträger

Alu

Schwingspulenwick.-Höhe

17mm

Luftspalthöhe

8mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±4.5mm

Eff. Membranfläche (Sd)

350cm2

Verschiebevolumen (Vd)

157,5cm3

Kraftfaktor (BxL)

11,7Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

0,9%

Magnetdurchmesser

140mm

Magnetgewicht

39oz.

Einbauöffnung

Ø 235mm

Einbautiefe

108mm

Abmessungen

Ø 257mm

Gewicht

3,22kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

30l

Bassreflex

55l