Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

22Hz

Max. Frequenzbereich

f3-2000Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

1500Hz

Maximale Belastbarkeit

200WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

100WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

92dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,95mm/N

Bewegte Masse (Mms)

55g

Mech. Widerstand (Rms)

3,2kg/s

Mechanische Güte (Qms)

2,40

Elektrische Güte (Qes)

0,26

Gesamtgüte (Qts)

0,24

Äquivalentvolumen (Vas)

330l

Gleichstromwiderst. (Re)

6,1Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

1,5mH

Schwingspulendurchmesser

50mm

Schwingspulenträger

Alu

Schwingspulenwick.-Höhe

17mm

Luftspalthöhe

8mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±4,5mm

Eff. Membranfläche (Sd)

510cm2

Verschiebevolumen (Vd)

229,5cm3

Kraftfaktor (BxL)

13,4Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

1,3%

Magnetdurchmesser

156mm

Magnetgewicht

50oz.

Einbauöffnung

Ø 278mm

Einbautiefe

136mm

Abmessungen

Ø 305mm

Gewicht

4,2kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

45l

Bassreflex

85l