Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

60Hz

Max. Frequenzbereich

f3-20000Hz

Maximale Belastbarkeit

60WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

30WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

89dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,19mm/N

Bewegte Masse (Mms)

5,9g

Mechanische Güte (Qms)

2,17

Elektrische Güte (Qes)

0,53

Gesamtgüte (Qts)

0,42

Äquivalentvolumen (Vas)

9 l

Gleichstromwiderst. (Re)

6,2Ω

Kraftfaktor (BxL)

5,1Tm

Schwingspulenind. (Le)

0,4mH

Schwingspulendurchm.

25,5mm

Schwingspulenträger

Alu

Lineare Auslenkung (XMAX)

±1,3mm

Eff. Membranfläche (Sd)

80cm2

Magnetgewicht

13oz.

Gewicht

1,1kg