Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

33Hz

Max. Frequenzbereich

f3-5000Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

3000Hz

Maximale Belastbarkeit

100WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

60WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

90dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,86mm/N

Bewegte Masse (Mms)

12,5g

Mech. Widerstand (Rms)

1,3kg/s

Mechanische Güte (Qms)

1,98

Elektrische Güte (Qes)

0,43

Gesamtgüte (Qts)

0,35

Äquivalentvolumen (Vas)

48l

Gleichstromwiderst. (Re)

5,7Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

0,5mH

Schwingspulendurchmesser

25mm

Schwingspulenträger

Alu

Schwingspulenwick.-Höhe

10mm

Luftspalthöhe

6mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±2mm

Eff. Membranfläche (Sd)

137cm2

Verschiebevolumen (Vd)

27,4cm3

Kraftfaktor (BxL)

6Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

0,4%

Magnetdurchmesser

84mm

Magnetgewicht

12,5oz.

Einbauöffnung

Ø 162mm

Einbautiefe

70mm

Abmessungen

177x177mm

Gewicht

1,2kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

16l

Bassreflex

35l