Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

60Hz

Max. Frequenzbereich

f3- 20000Hz

Maximale Belastbarkeit

60WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

30WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

89dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,1mm/N

Bewegte Masse (Mms)

6,5g

Mechanische Güte (Qms)

3,19

Elektrische Güte (Qes)

0,49

Gesamtgüte (Qts)

0,43

Äquivalentvolumen (Vas)

9,7 l

Gleichstromwiderst. (Re)

6,5Ω

Kraftfaktor (BxL)

5,7Tm

Schwingspulenind. (Le)

0,5mH

Schwingspulendurchm.

25,5mm

Schwingspulenträger

Kapton

Lineare Auslenkung (XMAX)

±1mm

Eff. Membranfläche (Sd)

80cm2

Magnetgewicht

13oz.

Gewicht

1,1kg