Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

2x8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

40Hz

Max. Frequenzbereich

f3-6000Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

4000Hz

Maximale Belastbarkeit

2x60WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

2x30WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

85dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,69mm/N

Bewegte Masse (Mms)

8,9g

Mech. Widerstand (Rms)

0,7kg/s

Mechanische Güte (Qms)

3,44

Elektrische Güte (Qes)

0,48

Gesamtgüte (Qts)

0,42

Äquivalentvolumen (Vas)

16l

Gleichstromwiderst. (Re)

2x7,5Ω/3,8Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

2x0,6mH/0,6mH

Schwingspulendurchmesser

20mm

Schwingspulenträger

Alu

Schwingspulenwick.-Höhe

10,5mm

Luftspalthöhe

6mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±2,25mm

Eff. Membranfläche (Sd)

95cm2

Verschiebevolumen (Vd)

21,4cm3

Kraftfaktor (BxL)

4,2Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

0,2%

Magnetdurchmesser

100mm

Magnetgewicht

13,3oz.

Einbauöffnung

Ø 123mm

Einbautiefe

70mm

Abmessungen

138x138mm

Gewicht

1,2kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

10l

Bassreflex

20l