Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

2x8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

33Hz

Max. Frequenzbereich

f3-5000Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

3000Hz

Maximale Belastbarkeit

2x60WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

2x40WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

88dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,38mm/N

Bewegte Masse (Mms)

16g

Mech. Widerstand (Rms)

1,1kg/s

Mechanische Güte (Qms)

2,98

Elektrische Güte (Qes)

0,48

Gesamtgüte (Qts)

0,41

Äquivalentvolumen (Vas)

31l

Gleichstromwiderst. (Re)

2x7,5Ω/3,8Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

2x0,6mH/0,6mH

Schwingspulendurchmesser

25,5mm

Schwingspulenträger

Kapton

Schwingspulenwick.-Höhe

10,5mm

Luftspalthöhe

6mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±2,25mm

Eff. Membranfläche (Sd)

127cm2

Verschiebevolumen (Vd)

28,6cm3

Kraftfaktor (BxL)

5,2Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

0,2%

Magnetdurchmesser

100mm

Magnetgewicht

13,3oz.

Einbauöffnung

Ø 142mm

Einbautiefe

82mm

Abmessungen

Ø 166mm

Gewicht

1,4kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

16l

Bassreflex

36l