Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

90Hz

Max. Frequenzbereich

f3-8000Hz

Maximale Belastbarkeit

200WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

100WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

94dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,28mm/N

Bewegte Masse (Mms)

11,2g

Mechanische Güte (Qms)

4,24

Elektrische Güte (Qes)

0,49

Gesamtgüte (Qts)

0,44

Äquivalentvolumen (Vas)

8 l

Gleichstromwiderst. (Re)

6 ,7Ω

Kraftfaktor (BxL)

9,3Tm

Schwingspulenind. (Le)

0,5mH

Schwingspulendurchm.

40mm

Schwingspulenträger

Kapton

Lineare Auslenkung (XMAX)

±0,75mm

Eff. Membranfläche (Sd)

139cm2

Magnetgewicht

30oz.

Gewicht

2,4kg