Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

39Hz

Max. Frequenzbereich

f3-6000Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

5000Hz

Maximale Belastbarkeit

60WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

40WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

89dB

Nachgiebigkeit (Cms)

2,14mm/N

Bewegte Masse (Mms)

7,8g

Mech. Widerstand (Rms)

0,6kg/s

Mechanische Güte (Qms)

3,40

Elektrische Güte (Qes)

0,42

Gesamtgüte (Qts)

0,37

Äquivalentvolumen (Vas)

26l

Gleichstromwiderst. (Re)

5,5Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

0,47mH

Schwingspulendurchmesser

25,5mm

Schwingspulenträger

Kapton

Schwingspulenwick.-Höhe

9,5mm

Luftspalthöhe

6mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±1,75mm

Eff. Membranfläche (Sd)

95cm2

Verschiebevolumen (Vd)

16,6cm3

Kraftfaktor (BxL)

5,0Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

0,4%

Magnetdurchmesser

100mm

Magnetgewicht

13,3oz.

Einbauöffnung

Ø 121mm

Einbautiefe

70mm

Abmessungen

135x135mm

Gewicht

1,1kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

10l

Bassreflex

22l