Technische Daten Lautsprecherchassis

 Impedanz (Z)

4Ω 

 Resonanzfrequenz (fs)

95Hz 

 Max. Frequenzbereich

fx-10000Hz 

 Maximale Belastbarkeit

120WMAX (400-5000Hz) 

 Nennbelastbarkeit (P)

40WRMS 

 Mittl. Schalldruck (1W/1m)

91dB 

 Nachgiebigkeit (Cms)

0,62mm/N 

 Bewegte Masse (Mms)

4,6g 

 Mechanische Güte (Qms)

2,38 

 Elektrische Güte (Qes)

0,48 

 Gesamtgüte (Qts)

0,40 

 Äquivalentvolumen (Vas)

2,7 l 

 Gleichstromwiderst. (Re)

3,2Ω 

 Kraftfaktor (BxL)

4,3Tm 

 Schwingspulenind. (Le)

0,18mH 

 Schwingspulendurchm.

25mm 

 Schwingspulenträger

Alu 

 Lineare Auslenkung (XMAX)

±1mm 

 Eff. Membranfläche (Sd)

55cm2 

 Magnetgewicht

8,5oz. 

 Gewicht

0,6kg 

