Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

50Hz

Max. Frequenzbereich

f3-6000Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

2000Hz

Maximale Belastbarkeit

50WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

30WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

84dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,45mm/N

Bewegte Masse (Mms)

7g

Mech. Widerstand (Rms)

0,6kg/s

Mechanische Güte (Qms)

3,53

Elektrische Güte (Qes)

0,50

Gesamtgüte (Qts)

0,44

Äquivalentvolumen (Vas)

6l

Gleichstromwiderst. (Re)

6Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

0,65mH

Schwingspulendurchmesser

25,5mm

Schwingspulenträger

Kapton

Schwingspulenwick.-Höhe

14mm

Luftspalthöhe

6mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±4mm

Eff. Membranfläche (Sd)

54cm2

Verschiebevolumen (Vd)

21,6cm3

Kraftfaktor (BxL)

5,1Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

0,1%

Magnetdurchmesser

90mm

Magnetgewicht

10,7oz.

Einbauöffnung

Ø 98mm

Einbautiefe

50mm

Abmessungen

106x106mm

Gewicht

0,85kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

2,5l

Bassreflex

6l