Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

30Hz

Max. Frequenzbereich

f3-6000Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

3500Hz

Maximale Belastbarkeit

100WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

60WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

89dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,41mm/N

Bewegte Masse (Mms)

20g

Mech. Widerstand (Rms)

0,8kg/s

Mechanische Güte (Qms)

4,51

Elektrische Güte (Qes)

0,35

Gesamtgüte (Qts)

0,32

Äquivalentvolumen (Vas)

29l

Gleichstromwiderst. (Re)

6Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

1,1mH

Schwingspulendurchmesser

35,5mm

Schwingspulenträger

GlassFiber

Schwingspulenwick.-Höhe

16,8mm

Luftspalthöhe

8mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±4,4mm

Eff. Membranfläche (Sd)

127cm2

Verschiebevolumen (Vd)

55,9cm3

Kraftfaktor (BxL)

8,0Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

0,2%

Magnetdurchmesser

100mm

Magnetgewicht

17,7+0,6oz.

Einbauöffnung

Ø 142mm

Einbautiefe

90mm

Abmessungen

165x165mm

Gewicht

1,6kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

8l

Bassreflex

16,5l