Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

30Hz

Max. Frequenzbereich

f3-6000Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

3500Hz

Maximale Belastbarkeit

120WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

80WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

89dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,71mm/N

Bewegte Masse (Mms)

17g

Mech. Widerstand (Rms)

0,7kg/s

Mechanische Güte (Qms)

4,85

Elektrische Güte (Qes)

0,33

Gesamtgüte (Qts)

0,31

Äquivalentvolumen (Vas)

38l

Gleichstromwiderst. (Re)

6Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

0,7mH

Schwingspulendurchmesser

50mm

Schwingspulenträger

Glasfiber

Schwingspulenwick.-Höhe

17,5mm

Luftspalthöhe

8mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±4,75mm

Eff. Membranfläche (Sd)

127cm2

Verschiebevolumen (Vd)

60,3cm3

Kraftfaktor (BxL)

7,6Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

0,3%

Magnetdurchmesser

120mm

Magnetgewicht

29,5+1,76oz.

Einbauöffnung

Ø 142mm

Einbautiefe

90mm

Abmessungen

165x165mm

Gewicht

2,5kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

9l

Bassreflex

20l