Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

45Hz

Max. Frequenzbereich

f3-10000Hz

Maximale Belastbarkeit

80WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

50WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

89dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,23mm/N

Bewegte Masse (Mms)

10g

Mechanische Güte (Qms)

5,54

Elektrische Güte (Qes)

0,32

Gesamtgüte (Qts)

0,30

Äquivalentvolumen (Vas)

15,5 l

Gleichstromwiderst. (Re)

6Ω

Kraftfaktor (BxL)

7,5Tm

Schwingspulenind. (Le)

0,75mH

Schwingspulendurchm.

35,5mm

Schwingspulenträger

Kapton

Lineare Auslenkung (XMAX)

±3,25mm

Eff. Membranfläche (Sd)

95cm2

Magnetgewicht

17,7+0,6oz.

Gewicht

1,52kg