Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

30Hz

Max. Frequenzbereich

f3-7000Hz

Maximale Belastbarkeit

100WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

60WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

89dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,71mm/N

Bewegte Masse (Mms)

17g

Mechanische Güte (Qms)

4,85

Elektrische Güte (Qes)

0,33

Gesamtgüte (Qts)

0,31

Äquivalentvolumen (Vas)

38 l

Gleichstromwiderst. (Re)

6Ω

Kraftfaktor (BxL)

7,6Tm

Schwingspulenind. (Le)

0,7mH

Schwingspulendurchm.

35,5mm

Schwingspulenträger

Kapton

Lineare Auslenkung (XMAX)

±4,75mm

Eff. Membranfläche (Sd)

127cm2

Magnetgewicht

17,7+0,6oz.

Gewicht

1,71kg