Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

60Hz

Max. Frequenzbereich

f3-5000Hz

Maximale Belastbarkeit

300WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

150WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

98dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,19mm/N

Bewegte Masse (Mms)

38g

Mechanische Güte (Qms)

5.36

Elektrische Güte (Qes)

0,30

Gesamtgüte (Qts)

0,29

Äquivalentvolumen (Vas)

34 l

Gleichstromwiderst. (Re)

6.9Ω

Kraftfaktor (BxL)

18,2Tm

Schwingspulenind. (Le)

0,94mH

Schwingspulendurchm.

65mm

Schwingspulenträger

Kapton

Lineare Auslenkung (XMAX)

±4mm

Eff. Membranfläche (Sd)

350cm2

Magnetgewicht

66oz.

Gewicht

5,8kg