Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

38Hz

Max. Frequenzbereich

f3-4500Hz

Maximale Belastbarkeit

600WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

300WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

101dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,23mm/N

Bewegte Masse (Mms)

88g

Mechanische Güte (Qms)

5,44

Elektrische Güte (Qes)

0,29

Gesamtgüte (Qts)

0,27

Äquivalentvolumen (Vas)

232 l

Gleichstromwiderst. (Re)

6,8Ω

Kraftfaktor (BxL)

22,2Tm

Schwingspulenind. (Le)

1,3mH

Schwingspulendurchm.

78mm

Schwingspulenträger

Kapton

Lineare Auslenkung (XMAX)

±3mm

Eff. Membranfläche (Sd)

855cm2

Magnetgewicht

65oz.

Gewicht

7kg