Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

4Ω

Frequenzbereich

58-5500Hz

Resonanzfrequenz (fs)

49Hz

Trennfrequenz (12 dB/Okt.) (fmax)

3000Hz

Spitzenbelastbarkeit

150W

Nennbelastbarkeit

50WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

91dB

Cms Nachgiebigkeit

0,84mm/N

Mms Bewegte Masse

12g

Qms Mechanische Güte

2,89

Qes Elektrische Güte

0,45

Qts Gesamtgüte

0,39

Äquivalentvolumen (Vas)

22l

RDC Gleichstromwiderstand (Re)

3,7Ω

Schwingspuleninduktivität (1 kHz) (Le)

0,2mH

Schwingspulendurchmesser

25mm

Schwingspulenträger

Alu

Luftspalthöhe

4mm

Kraftfaktor B x L

5,6Tm

Eff. Membranfläche (Sd)

137cm2

Magnetdurchmesser

100mm

Magnetgewicht

20oz.

Einbauöffnung

Ø 148mm

Einbautiefe

80mm

Abmessungen

Ø 170mm

Gewicht

1,15kg