Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

73Hz

Max. Frequenzbereich

f3-6000Hz

Maximale Belastbarkeit

300WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

150WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

93dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,31mm/N

Bewegte Masse (Mms)

15,2g

Mechanische Güte (Qms)

5,31

Elektrische Güte (Qes)

0,46

Gesamtgüte (Qts)

0,42

Äquivalentvolumen (Vas)

8,5 l

Gleichstromwiderst. (Re)

6,5Ω

Kraftfaktor (BxL)

9,9Tm

Schwingspulenind. (Le)

0,6mH

Schwingspulendurchm.

50mm

Schwingspulenträger

Kapton

Lineare Auslenkung (XMAX)

±1mm

Eff. Membranfläche (Sd)

139cm2

Magnetgewicht

30oz.

Gewicht

2,1kg