Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

52Hz

Max. Frequenzbereich

f3-3500Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

2000Hz

Maximale Belastbarkeit

800WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

250WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

97dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,17mm/N

Bewegte Masse (Mms)

55g

Mech. Widerstand (Rms)

2,9kg/s

Mechanische Güte (Qms)

6,3

Elektrische Güte (Qes)

0,25

Gesamtgüte (Qts)

0,24

Äquivalentvolumen (Vas)

29 l

Gleichstromwiderst. (Re)

5,4Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

0,95mH

Schwingspulendurchmesser

76mm

Schwingspulenträger

Glasfiber

Schwingspulenwick.-Höhe

15mm

Luftspalthöhe

10mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±2,5mm

Eff. Membranfläche (Sd)

350cm2

Verschiebevolumen (Vd)

87,5cm3

Kraftfaktor (BxL)

19,6Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

1,6%

Magnetdurchmesser

190mm

Magnetgewicht

90oz.

Einbauöffnung

Ø 238mm

Einbautiefe

117mm

Abmessungen

Ø 264mm

Gewicht

7,5kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

10 l

Bassreflex

25 l