Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

48Hz

Max. Frequenzbereich

f3-4000Hz

Maximale Belastbarkeit

600WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

300WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

99dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,21mm/N

Bewegte Masse (Mms)

78g

Mechanische Güte (Qms)

5,68

Elektrische Güte (Qes)

0,24

Gesamtgüte (Qts)

0,23

Äquivalentvolumen (Vas)

213 l

Gleichstromwiderst. (Re)

5,9Ω

Kraftfaktor (BxL)

22,0Tm

Schwingspulenind. (Le)

1,2mH

Schwingspulendurchm.

76mm

Schwingspulenträger

Kapton

Lineare Auslenkung (XMAX)

±4mm

Eff. Membranfläche (Sd)

855cm2

Magnetgewicht

90oz.

Gewicht

8,5kg