Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

30Hz

Max. Frequenzbereich

f3-2500Hz

Maximale Belastbarkeit

1000WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

500WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

101dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,17mm/N

Bewegte Masse (Mms)

160g

Mechanische Güte (Qms)

8,08

Elektrische Güte (Qes)

0,28

Gesamtgüte (Qts)

0,27

Äquivalentvolumen (Vas)

333 l

Gleichstromwiderst. (Re)

5,7Ω

Kraftfaktor (BxL)

25Tm

Schwingspulenind. (Le)

1,45mH

Schwingspulendurchm.

100mm

Schwingspulenträger

Kapton

Lineare Auslenkung (XMAX)

±5mm

Eff. Membranfläche (Sd)

1180cm2

Magnetgewicht

100oz.

Gewicht

10,5kg