Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

61Hz

Max. Frequenzbereich

f3-7000Hz

Maximale Belastbarkeit

60WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

30WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

88dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,23mm/N

Bewegte Masse (Mms)

5,5g

Mechanische Güte (Qms)

2,28

Elektrische Güte (Qes)

0,44

Gesamtgüte (Qts)

0,37

Äquivalentvolumen (Vas)

4,7 l

Gleichstromwiderst. (Re)

6,5Ω

Kraftfaktor (BxL)

5,55Tm

Schwingspulenind. (Le)

0,4mH

Schwingspulendurchm.

25mm

Schwingspulenträger

Alu

Lineare Auslenkung (XMAX)

±2,5mm

Eff. Membranfläche (Sd)

52cm2

Magnetgewicht

10oz.

Gewicht

0,8kg