Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

48Hz

Max. Frequenzbereich

f3-4500Hz

Maximale Belastbarkeit

100WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

50WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

88dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,2mm/N

Bewegte Masse (Mms)

9g

Mechanische Güte (Qms)

5,07

Elektrische Güte (Qes)

0,34

Gesamtgüte (Qts)

0,32

Äquivalentvolumen (Vas)

10,8 l

Gleichstromwiderst. (Re)

6,4Ω

Kraftfaktor (BxL)

7,22Tm

Schwingspulenind. (Le)

0,6mH

Schwingspulendurchm.

25mm

Schwingspulenträger

Kapton

Lineare Auslenkung (XMAX)

±2,3mm

Eff. Membranfläche (Sd)

80cm2

Magnetgewicht

15,6oz.

Gewicht

1kg