|  | Technische Daten Lautsprecherchassis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Impedanz (Z) |  | 8Ω |
|  | Resonanzfrequenz (fs) |  | 78Hz |
|  | Max. Frequenzbereich |  | f3-17500Hz |
|  | Maximale Belastbarkeit |  | 60WMAX |
|  | Nennbelastbarkeit (P) |  | 30WRMS |
|  | Mittl. Schalldruck (1W/1m) |  | 94dB |
|  | Nachgiebigkeit (Cms) |  | 0,4mm/N |
|  | Bewegte Masse (Mms) |  | 9,2g |
|  | Mechanische Güte (Qms) |  | 3,03 |
|  | Elektrische Güte (Qes) |  | 1,3 |
|  | Gesamtgüte (Qts) |  | 0,91 |
|  | Äquivalentvolumen (Vas) |  | 25 l |
|  | Gleichstromwiderst. (Re) |  | 7,4Ω |
|  | Kraftfaktor (BxL) |  | 5,1Tm |
|  | Schwingspulenind. (Le) |  | 0,4mH |
|  | Schwingspulendurchm. |  | 25mm |
|  | Schwingspulenträger |  | Alu |
|  | Lineare Auslenkung (XMAX) |  | ±1mm |
|  | Eff. Membranfläche (Sd) |  | 201cm2 |
|  | Magnetgewicht |  | 8oz. |
|  | Gewicht |  | 0,9kg |