Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω/8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

65Hz/2kHz

Max. Frequenzbereich

f3-20000Hz

Maximale Belastbarkeit

100WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

50WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

90dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,54mm/N

Bewegte Masse (Mms)

11g

Mechanische Güte (Qms)

2,48

Elektrische Güte (Qes)

0,47

Gesamtgüte (Qts)

0,39

Äquivalentvolumen (Vas)

6,8 l

Gleichstromwiderst. (Re)

5,9Ω/6,2Ω

Kraftfaktor (BxL)

7,6Tm

Schwingspulenind. (Le)

0,32mH

Schwingspulendurchm.

38mm/25mm

Schwingspulenträger

Aluminium

Lineare Auslenkung (XMAX)

±2mm

Eff. Membranfläche (Sd)

95cm2

Magnetgewicht

Neodym

Gewicht

1,35kg