Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

75Hz

Max. Frequenzbereich

f3-4000Hz

Maximale Belastbarkeit

150WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

80WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

91dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,16mm/N

Bewegte Masse (Mms)

27g

Mechanische Güte (Qms)

3,13

Elektrische Güte (Qes)

0,54

Gesamtgüte (Qts)

0,46

Äquivalentvolumen (Vas)

10 l

Gleichstromwiderst. (Re)

6,2Ω

Kraftfaktor (BxL)

12,26Tm

Schwingspulenind. (Le)

0,8mH

Schwingspulendurchm.

50mm

Schwingspulenträger

Aluminium

Lineare Auslenkung (XMAX)

±4mm

Eff. Membranfläche (Sd)

213cm2

Magnetgewicht

1,1kg

Gewicht

3,1kg