Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

4Ω

Resonanzfrequenz (fs)

75Hz

Max. Frequenzbereich

f3-5000Hz

Maximale Belastbarkeit

60WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

30WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

88dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,30mm/N

Bewegte Masse (Mms)

10g

Mechanische Güte (Qms)

4,26

Elektrische Güte (Qes)

1,28

Gesamtgüte (Qts)

0,98

Äquivalentvolumen (Vas)

5,5 l

Gleichstromwiderst. (Re)

3,6Ω

Kraftfaktor (BxL)

4,0

Schwingspulenind. (Le)

0,6mH

Schwingspulendurchm.

25mm

Schwingspulenträger

Alu

Lineare Auslenkung (XMAX)

±2,5mm

Eff. Membranfläche (Sd)

92cm2

Magnetgewicht

8oz.

Gewicht

750g